บทที่ 4

ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์

4.1  บทนำ

บทนี้นำเสนอผลการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบคุณภาพการประกอบ Heat Pump แบบ Real-time ที่ได้พัฒนาขึ้น โดยใช้กล้องอุตสาหกรรมร่วมกับเทคนิค OpenCV Template Matching การทดสอบดำเนินการในสภาพแวดล้อมจริงของโรงงานกรณีศึกษา ระหว่างวันที่ 11 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 รวมระยะเวลา 6 วันทำการ โดยครอบคลุมการตรวจสอบชิ้นงาน 8 จุดตรวจต่อหน่วย ผลการดำเนินงานถูกนำเสนอตามลำดับ ได้แก่ ผลการตรวจสอบรายวัน การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง ความแม่นยำในการตรวจจับ ประสิทธิภาพด้านเวลาประมวลผล และการลดต้นทุน

4.2  สภาพแวดล้อมและการตั้งค่าระบบการทดสอบ

การทดสอบระบบดำเนินการในพื้นที่สายการประกอบ Heat Pump ของโรงงานกรณีศึกษา โดยใช้ชุดอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1  สภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบระบบ

| รายการ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| กล้องอุตสาหกรรม | HikRobot MV-CA013-20GC (1.3 MP, GigE Vision) | Resolution 1296 × 1024 px |
| คอมพิวเตอร์ประมวลผล | Intel Core i5, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Windows 11 | PC ทั่วไป ไม่ใช้ GPU |
| ซอฟต์แวร์หลัก | Python 3.11, Flet 0.84, OpenCV 4.x, HikRobot MVS SDK | Open-source ทั้งหมด |
| แสงประกอบ | LED Ring Light ให้ความสม่ำเสมอ | ลดเงา ลด Glare |
| ระยะกล้อง–ชิ้นงาน | ~45 cm (ปรับตาม Model) | Fix Mount |
| Template Reference | ภาพชิ้นงาน OK จำนวน 8 จุด × 3 Scale | Scale 0.5 / 0.75 / 1.0 |
| ระยะเวลาทดสอบ | 11 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 (6 วันทำการ) | กะเช้า 08:00 – 17:00 น. |

4.3  จุดตรวจสอบและลักษณะข้อบกพร่องที่ตรวจจับ

ระบบได้รับการตั้งค่าให้ตรวจสอบ 7 ประเภทจุดตรวจ รวม 8 จุดต่อชิ้นงาน (Bolt & Washer มี 2 จุด) โดยจุดตรวจแต่ละจุดใช้เทคนิค Template Matching เปรียบเทียบกับภาพอ้างอิง (OK Template) และภาพข้อบกพร่อง (NG Template) ดังแสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2  จุดตรวจสอบ คำอธิบาย และลักษณะข้อบกพร่องที่ตรวจจับ

| ที่ | จุดตรวจสอบ | คำอธิบาย | ลักษณะข้อบกพร่อง (NG) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filter Drier | ตรวจสอบชนิดและการติดตั้ง Filter Drier ถูกต้องตามรุ่น | ผิดรุ่น / ติดตั้งผิดตำแหน่ง |
| 2 | Hot Gas Valve | ตรวจสอบทิศทางการติดตั้ง Hot Gas Valve | ติดตั้งผิดทิศทาง |
| 3 | Expansion Valve | ตรวจสอบการมีอยู่และรุ่นของ Expansion Valve | ขาดหายหรือผิดรุ่น |
| 4 | High Pressure Sensor | ตรวจสอบการติดตั้ง High Pressure Sensor ครบและแน่น | ไม่ครบหรือหลวม |
| 5 | Common-Start-Run | ตรวจสอบลำดับสายไฟ C-S-R ถูกขั้ว | สายผิดลำดับขั้ว |
| 6 | Check Valve | ตรวจสอบทิศทางการติดตั้ง Check Valve | ติดตั้งผิดทิศทาง |
| 7 | Bolt & Washer | ตรวจสอบการมีอยู่ครบของ Bolt และ Washer | ขาดหายหรือไม่ครบชุด |

4.4  ผลการตรวจสอบคุณภาพรายวัน

ระบบทำการตรวจสอบชิ้นงานต่อเนื่องตลอด 6 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 11 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 รวมชิ้นงานที่ผ่านการตรวจสอบทั้งสิ้น 2,384 ชิ้น ผลการตรวจสอบรายวันปรากฏดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3  สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพรายวัน (11–16 พฤษภาคม 2569)

| วันที่ | วันทำงาน | ผลิต (units) | OK (units) | NG (units) | NG Rate (%) | OK Rate (%) | เวลาประมวลผล เฉลี่ย (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 พฤษภาคม 2569 | วันจันทร์ | 396 | 393 | 3 | 0.76 | 99.24 | 287 |
| 12 พฤษภาคม 2569 | วันอังคาร | 396 | 396 | - | 0.00 | 100.00 | 312 |
| 13 พฤษภาคม 2569 | วันพุธ | 396 | 395 | 1 | 0.25 | 99.75 | 298 |
| 14 พฤษภาคม 2569 | วันพฤหัสบดี | 396 | 396 | - | 0.00 | 100.00 | 275 |
| 15 พฤษภาคม 2569 | วันศุกร์ | 396 | 396 | - | 0.00 | 100.00 | 263 |
| 16 พฤษภาคม 2569 | วันเสาร์ | 404 | 400 | 4 | 0.99 | 99.01 | 341 |
| รวม 6 วัน |  | 2384 | 2376 | 8 | 0.34 | 99.66 | 296 |

จากตารางที่ 4.3 พบว่าในระหว่างสัปดาห์ทดสอบ ระบบตรวจสอบชิ้นงานรวม 2,384 ชิ้น ผ่านการตรวจสอบ (OK) จำนวน 2,376 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 99.66 และพบข้อบกพร่อง (NG) จำนวน 8 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 0.34 วันที่พบ NG สูงสุดคือวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 จำนวน 4 ชิ้น ในขณะที่วันที่ 12, 14 และ 15 พฤษภาคม ไม่พบชิ้นงาน NG แต่อย่างใด

4.5  การวิเคราะห์ข้อบกพร่องแยกตามจุดตรวจสอบ

ในการวิเคราะห์รายละเอียดของชิ้นงาน NG ที่ตรวจพบตลอด 6 วันทำการ สามารถแยกตามประเภทจุดตรวจได้ ดังแสดงในตารางที่ 4.4 ซึ่งสรุปจำนวน NG สะสมของแต่ละจุดตรวจ พร้อมสาเหตุที่พบ

ตารางที่ 4.4  จำนวนข้อบกพร่องแยกตามจุดตรวจสอบ (สะสม 6 วัน)

| ที่ | จุดตรวจสอบ | NG (units) | สาเหตุที่พบ | แนวโน้มเกิดขึ้น |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filter Drier | 2 | ผิดรุ่น / ติดตั้งผิดตำแหน่ง | พบใน 2 วัน (11, 16 พ.ค.) |
| 2 | Hot Gas Valve | - | ติดตั้งผิดทิศทาง | ไม่พบในช่วงทดสอบ |
| 3 | Expansion Valve | 3 | ขาดหายหรือผิดรุ่น | พบใน 2 วัน (11, 13 พ.ค.) |
| 4 | High Pressure Sensor | - | ไม่ครบหรือหลวม | ไม่พบในช่วงทดสอบ |
| 5 | Common-Start-Run | - | สายผิดลำดับขั้ว | ไม่พบในช่วงทดสอบ |
| 6 | Check Valve | - | ติดตั้งผิดทิศทาง | ไม่พบในช่วงทดสอบ |
| 7 | Bolt & Washer | 2 | ขาดหายหรือไม่ครบชุด | พบใน 1 วัน (16 พ.ค.) |
|  | รวมทั้งหมด | 8 |  |  |

จากตารางที่ 4.4 พบว่าข้อบกพร่องที่พบในช่วงการทดสอบมีสาเหตุหลักมาจาก Human Error ในกระบวนการประกอบ ได้แก่ การหยิบชิ้นส่วนผิดรุ่น การติดตั้งผิดทิศทาง และการลืมใส่อุปกรณ์ครบชุด จุดที่พบข้อบกพร่องมากที่สุดคือ Bolt & Washer (2 units) รองลงมาคือ Expansion Valve (3 units รวม) และ Filter Drier (2 units) ส่วนจุดตรวจอื่น ได้แก่ Hot Gas Valve, High Pressure Sensor, Common-Start-Run และ Check Valve ไม่พบข้อบกพร่องในช่วงการทดสอบ

ผลการวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับปัญหาที่ระบุในบทที่ 1 ว่าสาเหตุหลักของของเสียในกระบวนการประกอบ มาจาก Human Error ได้แก่ ความเหนื่อยล้า ความไม่ตั้งใจ และการขาดระบบตรวจสอบอัตโนมัติ

4.6  ความแม่นยำในการตรวจจับข้อบกพร่อง

4.6.1  วิธีการทดสอบความแม่นยำ

เพื่อประเมินความแม่นยำของระบบอย่างเป็นระบบ จึงได้ดำเนินการทดสอบโดยวิธีการฉีดข้อบกพร่องที่ทราบ ล่วงหน้า (Known Defect Injection) โดยเตรียมชิ้นงานที่มีข้อบกพร่องแบบต่าง ๆ ตามประเภทจุดตรวจ และนำมาผ่านการตรวจสอบด้วยระบบที่พัฒนาขึ้น วิธีการดังกล่าวครอบคลุมข้อบกพร่อง 7 ประเภท รวมทั้งสิ้น 40 รายการ ดังแสดงในตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5  รายละเอียดการทดสอบความแม่นยำด้วยวิธี Known Defect Injection

| จุดตรวจสอบ | ฉีดข้อบกพร่อง (cases) | ตรวจพบ (cases) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Filter Drier | 6 | 6 | ทดสอบผิดรุ่น 3 รุ่น + ผิดตำแหน่ง 3 แบบ |
| Hot Gas Valve | 5 | 5 | ทดสอบผิดทิศทาง 3 แบบ + ขาดหาย 2 แบบ |
| Expansion Valve | 6 | 6 | ทดสอบผิดรุ่น 3 รุ่น + ขาดหาย 3 กรณี |
| High Pressure Sensor | 5 | 5 | ทดสอบหลวม 3 กรณี + ไม่ครบ 2 กรณี |
| Common-Start-Run | 6 | 6 | ทดสอบสลับสาย 3 รูปแบบ + ผิดสี 3 กรณี |
| Check Valve | 6 | 6 | ทดสอบผิดทิศทาง 3 แบบ + ผิดรุ่น 3 กรณี |
| Bolt & Washer | 6 | 5 | ทดสอบขาดหาย 4 กรณี + ผิดขนาด 2 กรณี (1 พลาด) |
| รวม | 40 | 39 | Detection Rate = 39/40 = 97.5% |

4.6.2  ผลการคำนวณเมตริกความแม่นยำ

จากการทดสอบ Known Defect Injection จำนวน 40 รายการ ระบบตรวจพบข้อบกพร่องได้ถูกต้อง 39 รายการ และพลาดการตรวจจับ 1 รายการ นอกจากนี้ยังพบ False Positive จำนวน 1 รายการ จากการตรวจสอบชิ้นงาน OK ทั้งหมด 2,341 ชิ้น ซึ่งสามารถคำนวณค่าเมตริกต่าง ๆ ได้ดังตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6  ค่าเมตริกความแม่นยำของระบบตรวจสอบคุณภาพ

| เมตริก | ค่าที่ได้ | สูตรคำนวณ | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| Precision (ความแม่นยำ) | 97.50% | TP / (TP + FP) = 39 / (39+1) | – |
| Recall / Sensitivity (อัตราตรวจพบ) | 97.50% | TP / (TP + FN) = 39 / (39+1) | ≥ 95% |
| Specificity (อัตราตรวจผ่านถูก) | 99.96% | TN / (TN + FP) = 2341 / (2341+1) | – |
| F1-Score | 97.50% | 2 × Precision × Recall / (Precision + Recall) | – |
| False Positive Rate | 0.04% | FP / (FP + TN) = 1 / 2342 | < 5% |

จากผลการทดสอบพบว่าระบบมีค่า Recall เท่ากับ 97.5% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 95% และค่า False Positive Rate อยู่ที่ 0.04% แสดงให้เห็นว่าระบบมีความน่าเชื่อถือสูงในการตรวจจับข้อบกพร่องจริง และมีโอกาสน้อยมาก ที่จะตัดสินชิ้นงาน OK ว่าเป็น NG

4.7  ประสิทธิภาพด้านเวลาประมวลผล

4.7.1  เวลาประมวลผลเฉลี่ยรายวัน

เวลาประมวลผลต่อชิ้น (Process Time per Unit) ถูกวัดโดยนับตั้งแต่ระบบรับ Frame จากกล้อง จนถึงแสดงผล OK/NG บน Dashboard พร้อมบันทึก Log โดยผลการวัดรายวันแสดงในตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7  เวลาประมวลผลเฉลี่ยรายวันเทียบกับเป้าหมาย

| วันที่ | วันทำงาน | เวลาประมวลผล (ms) | เป้าหมาย (ms) | ผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 พฤษภาคม 2569 | วันจันทร์ | 287 | < 500 | ✅ ผ่าน |
| 12 พฤษภาคม 2569 | วันอังคาร | 312 | < 500 | ✅ ผ่าน |
| 13 พฤษภาคม 2569 | วันพุธ | 298 | < 500 | ✅ ผ่าน |
| 14 พฤษภาคม 2569 | วันพฤหัสบดี | 275 | < 500 | ✅ ผ่าน |
| 15 พฤษภาคม 2569 | วันศุกร์ | 263 | < 500 | ✅ ผ่าน |
| 16 พฤษภาคม 2569 | วันเสาร์ | 341 | < 500 | ✅ ผ่าน |
| สรุป |  | เฉลี่ย 296 ms | < 500 ms | ✅ ผ่าน |

4.7.2  การแบ่งสัดส่วนเวลาประมวลผล

เพื่อระบุขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุด จึงได้วิเคราะห์สัดส่วนเวลาประมวลผลแต่ละขั้นตอน ดังแสดงในตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8  การแบ่งสัดส่วนเวลาประมวลผลแต่ละขั้นตอน

| ขั้นตอน | เวลา (ms) | สัดส่วน (%) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Frame Grab จากกล้อง | 80 | 27.0 | Continuous mode GigE |
| Image Decode & Pre-process | 15 | 5.1 | OpenCV cvtColor |
| Template Matching ×8 จุด | 120 | 40.5 | ขั้นตอนหลัก |
| NG Detection & Scoring | 30 | 10.1 | Threshold compare |
| Annotation & Display | 25 | 8.4 | PIL Banner overlay |
| CSV & JPEG Save (BG Thread) | Background | – | Background thread |
| Overhead อื่น ๆ | 26 | 8.8 | UI Update |
| รวม (เฉลี่ย) | 296 ms | 100.0 | < 500 ms ✅ |

จากตารางที่ 4.8 พบว่าขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุดคือ Template Matching ซึ่งใช้เวลาเฉลี่ย 120 ms คิดเป็นร้อยละ 40.5 ของเวลาประมวลผลทั้งหมด รองลงมาคือ Frame Grab 80 ms (27.0%) เวลาเฉลี่ยรวม 296 ms ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 500 ms อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีส่วนต่างจากเป้าหมายถึง 204 ms การบันทึก CSV และ JPEG ถูกย้ายไปรันใน Background Thread เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อเวลาแสดงผลหลัก

4.8  ผลการลดต้นทุนและเวลาในกระบวนการผลิต

4.8.1  การลดต้นทุนการเคลมของเสีย

ในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านต้นทุน ได้จัดทำโมเดลเปรียบเทียบระหว่างสภาพก่อนและหลังการใช้ระบบ โดยอ้างอิงจากข้อมูลประวัติของเสียที่หลุดรอดในอดีต และสมมติฐานที่กำหนดร่วมกับฝ่ายควบคุมคุณภาพ ของโรงงานกรณีศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.9  โมเดลเปรียบเทียบต้นทุนการเคลมก่อน–หลังใช้ระบบ (ต่อสัปดาห์)

| รายการ | ก่อนใช้ระบบ | หลังใช้ระบบ | เปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| อัตราตรวจพบ NG (%) | ~85% | 97.5% | +12.5% |
| NG หลุดรอดต่อวัน (units) | ~3.2 | ~0.08 | -3.12 |
| NG หลุดรอดต่อสัปดาห์ (units) | ~19 | ~0.48 | -18.72 |
| ค่าเคลมต่อหน่วย (บาท) | 3,500 | 3,500 | – |
| ต้นทุนการเคลมรายสัปดาห์ (บาท) | 67,200 | 1,680 | -97.5% |
| ประหยัดได้ต่อสัปดาห์ (บาท) | – | 65,520 |  |
| ประหยัดได้ต่อปี (บาท, ประมาณ) | – | 3,144,960 | (48 สัปดาห์) |

4.8.2  การลดเวลาในกระบวนการตรวจสอบ

นอกจากต้นทุนการเคลม ระบบยังส่งผลโดยตรงต่อการลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ ดังแสดงในตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10  เปรียบเทียบเวลาตรวจสอบก่อน–หลังใช้ระบบ

| รายการ | ก่อนใช้ระบบ | หลังใช้ระบบ | ลดลง |
| --- | --- | --- | --- |
| เวลาตรวจสอบต่อหน่วย | 45 วินาที | 341 ms (0.34 วินาที) | 99.2% |
| วิธีการ | ตรวจสอบด้วยสายตา | AI Template Matching | – |
| ชิ้นงานต่อวัน (units) | ~396 | ~396 | – |
| เวลาตรวจสอบรวมต่อวัน | ~297 นาที | ~2 นาที | -295 นาที |
| ความสม่ำเสมอ | ขึ้นอยู่กับพนักงาน | 100% สม่ำเสมอ | – |

จากตารางที่ 4.10 พบว่าระบบสามารถลดเวลาตรวจสอบต่อหน่วยจาก 45 วินาที เหลือเพียง 341 ms (0.34 วินาที) คิดเป็นการลดเวลาร้อยละ 99.2 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 50 อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้สามารถลดเวลารวม ในกระบวนการตรวจสอบต่อวันได้ประมาณ 295 นาที นอกจากนั้นความสม่ำเสมอของการตรวจสอบยังเพิ่มขึ้นเป็น 100% เนื่องจากระบบไม่ได้รับผลกระทบ จากความเหนื่อยล้าหรือการขาดสมาธิของพนักงาน

4.9  สรุปเปรียบเทียบสมรรถนะก่อนและหลังการใช้ระบบ

ตารางที่ 4.11 สรุปการเปรียบเทียบสมรรถนะในมิติต่าง ๆ ระหว่างการตรวจสอบด้วยมนุษย์ (ก่อนใช้ระบบ) และการตรวจสอบด้วยระบบ AI Vision (หลังใช้ระบบ)

ตารางที่ 4.11  สรุปเปรียบเทียบสมรรถนะก่อน–หลังการใช้ระบบตรวจสอบคุณภาพ

| มิติการประเมิน | ก่อนใช้ระบบ | หลังใช้ระบบ | เป้าหมาย | ผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ความแม่นยำตรวจจับ NG | ~85.0% | 97.5% | ≥ 95% | ✅ |
| เวลาประมวลผล/unit | 45 วิ | 296 ms | < 500 ms | ✅ |
| อัตรา NG หลุดรอด/วัน | 3.2 units | 0.08 units | – | ✅ |
| ต้นทุนเคลม/สัปดาห์ | 67,200 ฿ | 1,680 ฿ | ลด ≥50% | ✅ |
| ลดเวลาตรวจสอบ | Baseline | 99.2% | > 50% | ✅ |
| ความสม่ำเสมอ | ขึ้นกับคน | 100% | 100% | ✅ |
| การบันทึกข้อมูล | Manual | Auto CSV+JPEG | Auto | ✅ |

4.10  สรุปการบรรลุวัตถุประสงค์

ตารางที่ 4.12 แสดงการประเมินว่าระบบสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในบทที่ 1 ครบถ้วนทั้ง 6 ข้อหรือไม่ โดยอ้างอิงจากผลการทดสอบและการวิเคราะห์ที่นำเสนอในบทนี้

ตารางที่ 4.12  การประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงงาน

| ที่ | วัตถุประสงค์ | ผลที่ได้ | เป้าหมาย | ผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ศึกษาและวิเคราะห์ข้อบกพร่องจาก Human Error | พบ 3 ประเภทข้อบกพร่อง ใน 3 จุดตรวจ | – | ✅ บรรลุ |
| 2 | พัฒนาระบบ Real-time ความเร็ว < 500 ms | เฉลี่ย 296 ms (สูงสุด 341 ms) | < 500 ms | ✅ บรรลุ |
| 3 | ความแม่นยำตรวจจับ NG ≥ 95% | Recall = 97.5% (39/40 cases) | ≥ 95% | ✅ บรรลุ |
| 4 | ลดต้นทุนการเคลมลง ≥ 50% | ลดลง 97.5% (67,200→1,680 ฿/สัปดาห์) | ≥ 50% | ✅ บรรลุ |
| 5 | ลดเวลาและต้นทุนกระบวนการ > 50% | ลดเวลา 99.2% (45 วิ → 341 ms/unit) | > 50% | ✅ บรรลุ |
| 6 | เสนอแนวทางการประยุกต์ใช้และต่อยอด | เสนอ 4 แนวทาง: PLC / Cloud / DL / Mobile | – | ✅ บรรลุ |

จากตารางที่ 4.12 สรุปได้ว่าระบบตรวจสอบคุณภาพที่พัฒนาขึ้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ได้ครบทั้ง 6 ข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความแม่นยำการตรวจจับ (97.5%) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 95% ด้านเวลาประมวลผลที่ต่ำกว่า 500 ms และด้านการลดต้นทุน ที่ลดลงถึง 97.5% ซึ่งเกินกว่าเป้าหมาย 50% ที่ตั้งไว้

4.11  อภิปรายผลการดำเนินงาน

ผลการทดสอบระบบแสดงให้เห็นว่าเทคนิค OpenCV Template Matching มีประสิทธิภาพเพียงพอ สำหรับการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการประกอบ Heat Pump ภายใต้สภาพการผลิตจริง โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของระบบ ได้แก่

• การควบคุมแสงสว่างด้วย LED Ring Light ที่สม่ำเสมอ ทำให้ภาพที่ได้มีคุณภาพคงที่

• การใช้ Template หลาย Scale (0.5, 0.75, 1.0) ช่วยรองรับการเปลี่ยนแปลงของระยะกล้อง

• การแยกการบันทึกไฟล์ออกเป็น Background Thread ช่วยลดเวลาแสดงผลได้อย่างมีนัยสำคัญ

• การใช้ Template Cache ที่โหลดข้อมูล Template เพียงครั้งเดียวลดเวลา I/O Overhead

อย่างไรก็ตาม ยังพบข้อจำกัดบางประการที่ควรนำมาพิจารณาในการพัฒนาต่อยอด ได้แก่ ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงแสงสว่างในสภาพแวดล้อมที่ไม่คงที่ และความยากในการ ตรวจจับข้อบกพร่องที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ Template อ้างอิงมาก เช่น ชิ้นส่วนที่ผิดรุ่น แต่มีรูปร่างคล้ายกันมาก ซึ่งในอนาคตอาจพิจารณาใช้เทคนิค Deep Learning เสริมเข้ามา

4.12  บทสรุป

บทนี้นำเสนอผลการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบคุณภาพ Real-time ที่พัฒนาด้วย OpenCV Template Matching ในช่วง 6 วันทำการ (11–16 พฤษภาคม 2569) ระบบตรวจสอบชิ้นงานรวมทั้งสิ้น 2,384 ชิ้น พบของเสีย 8 ชิ้น (ร้อยละ 0.34) มีความแม่นยำในการตรวจจับ 97.5% (Recall) เวลาประมวลผลเฉลี่ย 296 ms ต่ำกว่าเป้าหมาย 500 ms และสามารถลดต้นทุนการเคลมได้ 97.5% พร้อมลดเวลาตรวจสอบ 99.2% ระบบบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ครบทั้ง 6 ข้อ แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำ เทคโนโลยี Computer Vision มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมจริง