บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1  บทนำ

บทนี้นำเสนอบทสรุปของผลการดำเนินโครงงานวิศวกรรม เรื่อง ระบบตรวจสอบคุณภาพการประกอบ Heat Pump แบบ Real-time ด้วยกล้องอุตสาหกรรมและ OpenCV Template Matching โดยสรุปการบรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ตั้งไว้ในบทที่ 1 อภิปรายผลในเชิงวิชาการและ เชิงปฏิบัติ รวมถึงข้อจำกัดที่พบในระหว่างการดำเนินงาน และเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมจริงในอนาคต

5.2  สรุปผลการดำเนินงาน

การดำเนินโครงงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะหลัก ได้แก่ ระยะศึกษาปัญหา ระยะพัฒนาระบบ และระยะทดสอบและประเมินผล ซึ่งแต่ละระยะมีผลลัพธ์สำคัญดังต่อไปนี้

5.2.1  ระยะที่ 1 : ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา

จากการศึกษากระบวนการประกอบ Heat Pump ของโรงงานกรณีศึกษา พบว่าปัญหาหลักที่เกิดขึ้นมาจาก Human Error ในกระบวนการประกอบ ซึ่งจำแนกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

(1)  การหยิบชิ้นส่วนผิดรุ่น เช่น Filter Drier และ Expansion Valve ที่มีรูปร่างคล้ายกัน

(2)  การติดตั้งผิดทิศทาง เช่น Hot Gas Valve และ Check Valve ที่มีทิศทางการไหล

(3)  การลืมติดตั้งชิ้นส่วน เช่น Bolt & Washer ครบชุดหรือ High Pressure Sensor ที่ขันไม่แน่น

ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เกิดของเสียที่หลุดรอดจากกระบวนการตรวจสอบด้วยสายตาโดยเฉลี่ยประมาณ 3.2 ชิ้นต่อวัน คิดเป็นต้นทุนการเคลมประมาณ 67,200 บาทต่อสัปดาห์

5.2.2  ระยะที่ 2 : ออกแบบและพัฒนาระบบ

ระบบตรวจสอบคุณภาพที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ชุดฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพ และส่วนแสดงผลและบันทึกข้อมูล โดยมีสถาปัตยกรรมดังนี้

ชุดฮาร์ดแวร์  :  กล้องอุตสาหกรรม HikRobot (GigE Vision) + LED Ring Light บน PC ทั่วไป

การประมวลผล  :  Python 3.11 + OpenCV Template Matching (Multi-Scale) + PIL Annotation

ส่วนแสดงผล  :  Dashboard แบบ Real-time ด้วย Flet Framework + CSV Log + JPEG Archive

นวัตกรรมสำคัญในการพัฒนาระบบ ได้แก่ การใช้ Template Cache เพื่อลด I/O overhead การแยกการบันทึกไฟล์ออกเป็น Background Thread และการใช้ PIL สำหรับแสดงข้อความภาษาไทย บนภาพผลลัพธ์ ซึ่งช่วยลดเวลาประมวลผลรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ

5.2.3  ระยะที่ 3 : ทดสอบและประเมินผล

ระบบได้รับการทดสอบในสภาพแวดล้อมจริงของโรงงานระหว่างวันที่ 11–16 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 รวม 6 วันทำการ ตรวจสอบชิ้นงานทั้งสิ้น 2,384 ชิ้น โดยผลการทดสอบสรุปได้ดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1  สรุปผลการทดสอบระบบตรวจสอบคุณภาพ (11–16 พฤษภาคม 2569)

| ตัวชี้วัด | ค่าที่วัดได้ | เป้าหมาย | ผลการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| ชิ้นงานที่ตรวจสอบ (units) | 2,384 | ≥ 1 สัปดาห์ | ✅ ครบ 6 วัน |
| อัตราตรวจพบ NG – Recall (%) | 97.5% | ≥ 95% | ✅ ผ่าน |
| เวลาประมวลผลเฉลี่ย (ms) | 296 | < 500 | ✅ ผ่าน |
| เวลาประมวลผลสูงสุด (ms) | 341 | < 500 | ✅ ผ่าน |
| อัตรา False Positive (%) | 0.04 | < 5% | ✅ ผ่าน |
| การลดต้นทุนการเคลม (%) | 97.5% | ≥ 50% | ✅ ผ่าน |
| การลดเวลาตรวจสอบ (%) | 99.2% | > 50% | ✅ ผ่าน |
| วัตถุประสงค์ที่บรรลุ (ข้อ) | 6 / 6 | 6 / 6 | ✅ ครบ |

5.3  อภิปรายผล

5.3.1  ด้านความแม่นยำในการตรวจจับ

ระบบมีค่า Recall เท่ากับ 97.5% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 95% ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Czajewski et al. (2019) ที่พบว่า Template Matching มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการตรวจสอบชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีรูปแบบซ้ำกันและสภาพแสงที่ควบคุมได้ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ความแม่นยำสูง ได้แก่

การใช้ LED Ring Light ที่ให้แสงสม่ำเสมอ ลดเงาและการสะท้อนที่ไม่พึงประสงค์

การใช้ Template หลาย Scale (0.5, 0.75, 1.0) ทำให้ระบบยืดหยุ่นต่อระยะห่างกล้อง

การกำหนด Threshold แยกสำหรับแต่ละจุดตรวจ ลด False Positive ในแต่ละชิ้นส่วน

อย่างไรก็ตาม ข้อบกพร่องที่พลาด 1 กรณีจากการทดสอบ Known Defect Injection เป็นกรณี Bolt & Washer ที่ผิดขนาดเพียงเล็กน้อย ซึ่งมีลักษณะภาพใกล้เคียงกับ Template อ้างอิงมาก ปัญหานี้อาจแก้ไขได้ด้วยการเพิ่มเทคนิค Color Histogram หรือ Edge Detection เสริม

5.3.2  ด้านประสิทธิภาพเวลาประมวลผล

เวลาประมวลผลเฉลี่ย 296 ms ต่ำกว่าเป้าหมาย 500 ms อย่างมีนัยสำคัญ โดยปัจจัย ที่มีผลต่อเวลาประมวลผลมากที่สุดคือ Template Matching ซึ่งใช้เวลาประมาณ 120 ms (40.5%) การปรับปรุงที่สำคัญที่ทำให้บรรลุเป้าหมายด้านเวลา ประกอบด้วย

Template Cache  :  โหลด Template ครั้งเดียวในหน่วยความจำ ลด Disk I/O จาก ~80 ms เหลือ ~0 ms

Background Thread  :  แยกการบันทึก CSV และ JPEG ออกจาก Thread หลัก ลดเวลาแสดงผล ~30 ms

Continuous Camera Mode  :  ดึง Frame แบบต่อเนื่อง ลดความล่าช้าจาก Software Trigger

การเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น พบว่า Valdes-Perez et al. (2021) รายงานว่าระบบ Template Matching บน CPU ทั่วไปมักมีเวลาประมวลผลอยู่ในช่วง 200–600 ms ซึ่งผลที่ได้ (296 ms) อยู่ในช่วงที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของวรรณกรรม

5.3.3  ด้านการลดต้นทุนและเวลา

การลดต้นทุนการเคลมจาก 67,200 บาทต่อสัปดาห์ เหลือ 1,680 บาทต่อสัปดาห์ คิดเป็นการลดลงร้อยละ 97.5 นับว่าสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 50% ผลดังกล่าวมาจากการที่ระบบสามารถตรวจจับ NG ได้อย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอกว่าการตรวจสอบ ด้วยสายตา ซึ่งมีอัตราการพลาดอยู่ที่ประมาณ 15% ตามสมมติฐานที่อ้างอิงจากข้อมูลอดีต นอกจากนั้นการลดเวลาตรวจสอบต่อหน่วยจาก 45 วินาที เหลือ 341 ms ยังส่งผลให้ประหยัดเวลาปฏิบัติงานของพนักงานได้มากกว่า 99.2%

5.3.4  ด้านความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริง

ระบบที่พัฒนาขึ้นแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้สูงในการนำไปใช้จริงในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมีลักษณะสำคัญดังนี้

ใช้ฮาร์ดแวร์ราคาไม่สูง  :  PC ทั่วไปและกล้อง GigE ไม่จำเป็นต้องใช้ GPU หรือฮาร์ดแวร์เฉพาะ

ซอฟต์แวร์ Open-source  :  Python และ OpenCV ลดต้นทุนการพัฒนาและบำรุงรักษา

ปรับแต่งง่าย  :  ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มจุดตรวจหรือเปลี่ยน Template ผ่าน Dashboard โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

บันทึกข้อมูลครบถ้วน  :  CSV Log และ JPEG Archive รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง

การลงทุนเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งระบบประมาณ 80,000–120,000 บาท (กล้อง + PC + อุปกรณ์เสริม) สามารถคืนทุนได้ภายใน 7–10 สัปดาห์ จากการประหยัดต้นทุนการเคลมปีละประมาณ 3,144,960 บาท

5.4  ข้อจำกัดของการวิจัย

แม้ผลการทดสอบจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกข้อ แต่ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ควรคำนึงถึง เมื่อนำระบบไปประยุกต์ใช้ในบริบทอื่น ดังนี้

ตารางที่ 5.2  ข้อจำกัดของระบบและแนวทางแก้ไขที่แนะนำ

| ที่ | ข้อจำกัด | ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น | แนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของแสงสว่าง ในสภาพโรงงานที่ไม่คงที่ | Template Score ลดลง อาจเกิด False Positive สูงขึ้น | ติดตั้ง LED Ring Light ควบคุมแสงอิสระ + Auto Exposure |
| 2 | Template Matching ไม่รองรับการหมุนชิ้นงาน (Rotation) | ชิ้นงานที่วางเฉียงอาจให้ Score ต่ำกว่าความเป็นจริง | ใช้ Rotation-invariant Feature หรือ ORB Feature Matching |
| 3 | ต้องสร้าง Template ใหม่เมื่อเปลี่ยนรุ่นชิ้นงาน | ใช้เวลาในการ Setup Model สำหรับรุ่นใหม่ | พัฒนา Auto-Template Generation จากภาพชิ้นงาน OK |
| 4 | ข้อบกพร่องที่มีลักษณะใกล้เคียง Template อ้างอิงมาก | อาจพลาดการตรวจจับ (False Negative) | เพิ่มเทคนิค Color Histogram หรือ Deep Learning เสริม |
| 5 | ระบบทำงานบน PC เดียว ไม่มี Redundancy | หาก PC หยุดทำงาน สายการผลิตต้องหยุด | วางแผน Failover หรือ Edge Computing Backup |
| 6 | ข้อมูลทดสอบจำกัดที่ 6 วันทำการ (2,384 ชิ้น) | อาจยังไม่ครอบคลุมรูปแบบข้อบกพร่องทุกประเภท | ขยายระยะทดสอบเป็น 30 วัน เพื่อความน่าเชื่อถือสูงขึ้น |

5.5  ข้อเสนอแนะ

จากผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ข้อจำกัดที่พบ คณะผู้จัดทำขอเสนอแนวทางสำหรับการพัฒนา ระบบและการดำเนินงานในอนาคต แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ที่สามารถดำเนินการได้ทันที และข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์สำหรับการต่อยอดระยะยาว

5.5.1  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ (ระยะสั้น)

1.  เพิ่มระยะเวลาทดสอบ

ขยายการทดสอบเป็นอย่างน้อย 30 วันทำการ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมรูปแบบ ข้อบกพร่องมากขึ้น และเพิ่มความน่าเชื่อถือของค่าสถิติ

2.  ปรับปรุง Threshold รายจุด

วิเคราะห์ Score Distribution ของแต่ละจุดตรวจในระยะยาว เพื่อปรับค่า Threshold ให้เหมาะสมกว่าการใช้ค่าเดียวกันทุกจุด

3.  เพิ่มกล้องมุมเสริม

ติดตั้งกล้องเพิ่มเติมสำหรับมุมมองด้านข้างของชิ้นส่วนที่ต้องการตรวจทิศทาง เช่น Check Valve และ Hot Gas Valve

4.  จัดทำคู่มือการใช้งาน

จัดทำคู่มือการตั้งค่าระบบและการสร้าง Template สำหรับรุ่นชิ้นงานใหม่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานสามารถดูแลระบบได้เอง

5.5.2  ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ (ระยะยาว)

ตารางที่ 5.3  แผนการพัฒนาต่อยอดระบบในระยะยาว

| ที่ | แนวทางพัฒนา | รายละเอียด | ผลที่คาดหวัง | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC / SCADA Integration | เชื่อมต่อสัญญาณ NG กับสายการผลิตอัตโนมัติ เพื่อหยุดสายหรือแจ้งเตือนทันทีเมื่อพบของเสีย | Zero escape NG สู่กระบวนการถัดไป | 3–6 เดือน |
| 2 | Cloud Dashboard & Analytics | ส่งข้อมูลขึ้น Cloud แบบ Real-time ให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมสายการผลิตทุกจุดจากทุกที่ | ตัดสินใจได้เร็วขึ้น วิเคราะห์แนวโน้มได้ | 4–8 เดือน |
| 3 | Deep Learning Upgrade | เพิ่ม YOLOv8 / CNN สำหรับตรวจจับรูปแบบข้อบกพร่องที่ซับซ้อน เช่น รอยขีดข่วน รอยบุบ | Recall > 99% รองรับข้อบกพร่องใหม่ | 6–12 เดือน |
| 4 | Mobile Alert System | ส่งการแจ้งเตือนแบบ Real-time ผ่าน LINE Notify หรือ SMS เมื่อ NG เกินเกณฑ์ที่กำหนด | ลดเวลาตอบสนองต่อปัญหา | 1–2 เดือน |
| 5 | Multi-Line Deployment | ขยายระบบไปยังสายการผลิตอื่น ๆ ในโรงงาน รองรับชิ้นงานหลายรุ่นด้วย Model แยก | ครอบคลุมทุกจุดเสี่ยงในโรงงาน | 12–18 เดือน |

5.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ระบบตรวจสอบคุณภาพที่พัฒนาขึ้นมีประโยชน์ใน 3 มิติหลัก ได้แก่

5.6.1  ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

•  ลดต้นทุนการเคลมได้ประมาณ 3,144,960 บาทต่อปี (อ้างอิงจากผลการทดสอบ)

•  ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ประมาณ 7–10 สัปดาห์

•  ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซ้ำและรื้อชิ้นงานที่ประกอบผิด

•  ลดการสูญเสียวัตถุดิบจากชิ้นงาน NG ที่ผ่านกระบวนการถัดไปแล้ว

5.6.2  ประโยชน์เชิงคุณภาพและความปลอดภัย

•  เพิ่มความสม่ำเสมอในการตรวจสอบเป็น 100% ทุกชิ้น ทุกกะการผลิต

•  ลด Human Error จากความเหนื่อยล้าหรือความไม่ตั้งใจของพนักงาน

•  บันทึกข้อมูลประวัติครบถ้วนทุก Timestamp รองรับการ Trace-back ย้อนหลัง

•  ลดความเสี่ยงจากชิ้นงานที่บกพร่องถึงมือลูกค้า ซึ่งอาจเป็นอันตราย

5.6.3  ประโยชน์เชิงองค์ความรู้

•  เป็นต้นแบบสำหรับการนำ Computer Vision มาประยุกต์ใช้ในโรงงาน SME ไทย ที่มีงบประมาณจำกัด

•  แสดงให้เห็นว่า Open-source Framework (Python + OpenCV) สามารถทำงานในระดับอุตสาหกรรมได้จริง

•  เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาระบบ Smart Factory ในเบื้องต้น ก่อนลงทุนในระบบที่ซับซ้อนกว่า

5.7  สรุปการบรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขตโครงงาน

เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์และขอบเขตที่กำหนดไว้ในบทที่ 1 ครบทั้ง 6 ข้อ สรุปได้ว่าโครงงานนี้สามารถบรรลุผลได้ครบถ้วนดังตารางที่ 5.4

ตารางที่ 5.4  สรุปการบรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขตโครงงาน

| ที่ | วัตถุประสงค์ / ขอบเขต | ผลที่ได้ | เป้าหมาย | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ศึกษาและวิเคราะห์ข้อบกพร่องจาก Human Error | 3 ประเภทหลัก ใน 8 จุดตรวจ | – | ✅ บรรลุ |
| 2 | พัฒนาระบบ Real-time ความเร็ว < 500 ms | เฉลี่ย 296 ms / สูงสุด 341 ms | < 500 ms | ✅ บรรลุ |
| 3 | ความแม่นยำตรวจจับ NG ≥ 95% | Recall = 97.5% | ≥ 95% | ✅ บรรลุ |
| 4 | ลดต้นทุนการเคลมลง ≥ 50% | ลดลง 97.5% | ≥ 50% | ✅ บรรลุ |
| 5 | ลดเวลาและต้นทุนกระบวนการ > 50% | ลดเวลา 99.2% | > 50% | ✅ บรรลุ |
| 6 | เสนอแนวทางการประยุกต์ใช้และต่อยอด | 5 แนวทาง ระยะสั้น–ยาว | – | ✅ บรรลุ |

5.8  บทสรุป

โครงงานนี้ได้ออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพการประกอบ Heat Pump แบบ Real-time โดยใช้กล้องอุตสาหกรรมและเทคนิค OpenCV Template Matching ซึ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ครบทั้ง 6 ข้อ ผลการทดสอบในสภาพแวดล้อมจริงของโรงงานเป็นเวลา 6 วันทำการ ครอบคลุมชิ้นงานทั้งสิ้น 2,384 ชิ้น แสดงให้เห็นว่าระบบมีความแม่นยำในการตรวจจับ 97.5% เวลาประมวลผลเฉลี่ย 296 ms และสามารถลดต้นทุนการเคลม ได้ถึง 97.5%

แม้ระบบจะมีข้อจำกัดในด้านความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของแสงสว่างและความสามารถในการรองรับ ชิ้นงานที่หมุน แต่สามารถแก้ไขได้ในการพัฒนาต่อยอด ซึ่งได้เสนอแผนการพัฒนาทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อนำระบบไปสู่การใช้งานระดับ Smart Factory ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

โครงงานนี้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี Computer Vision ที่ใช้ Open-source Framework สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม SME ไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีต้นทุนต่ำ และคืนทุนได้รวดเร็ว เป็นก้าวแรกที่สำคัญในการพัฒนาโรงงานสู่ยุค Industry 4.0